蓝牙通信协议  Ver:1.04

本部分内容专门为专业人士二次开发使用，普通客户可忽略此部分。

发送及返回命令列表

| 按 键 | 命令 | 说明 | 返回 | 返回字节数 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ATK001# | READ键 | ATK001# | 7 |
|  | ATK002# | +键 | ATK002# | 7 |
|  | ATK003# | -键 | ATK003# | 7 |
|  | ATK004# | =键 | ATK004# | 7 |
|  | ATK005# | 保存键 SAVE | ATK005# | 7 |
|  | ATK008# | 清除键 CLR | ATK008# | 7 |
|  | ATMDxx# | 模式选择 | ATMDxx# | 7 |
| 获取状态 | ATS001# | 系统信息 | ATS+系统参数+CRC+# | 28 |
|  | ATC001# | 查询IDCODE数据 | ID+96位机器ID+CRC+# | 16 |
|  | ATR???# | 查询记录总数 | ATR+2个字节+CRC+# |  |
| 获取数据 | ATRxxx# | 第xxx条记录信息 | #+记录信息+CRC | 22 |
|  | ATD001# | 查询当前数据 | ATD+4+4+4+crc+# | 17 |
|  | ATI001# | 查询当前屏幕数据 |  |  |
|  | ATA001# | 查询角度数据 |  | 13 |
| 回 写 数据 | ATW | 将系统信息写回仪器 | ATWOK | 5 |
| 测量错误 | ATE001# | 测量出错 |  |  |

说明：

1:ATK001# 数据解析 (共计7字节）

返回: ATK001#

此命令为控制仪器测量命令,若仪器激光在OFF 状态，发此命令，仪器激光会打开; 若激光在ON状态，再发出ATK001#命令，仪器会测量一次距离，并以ATD 格式返回测量数据

2:ATMDxx# 数据解析 (共计7字节）

此命令方便APP程序，选择不同的工作模式，方便仪器与APP同步

如发送ATMD01#  ,仪器也会返回ATMD01#  ,仪器同时会进入面积测量模式

3:ATX001# 数据解析 (共计7字节）

让仪器执行[CLR ]按键的操作，仪器同时返回ATX001#

4:ATSAVE# 数据解析(共计7字节）

仪器在收到此命令后，会将当前测当测试数据保存在记忆体中，

返回SV+记录数+CRC+#

1:ATR???# 数据解析 (共计7字节）

ATR+2个字节记录总数+CRC+#

例如：

41 54 52   00 02   E9   23

ATR      记录数  CRC   #

该例子中： 记录总数为=0X0002 =2条记录

2:.ATRxxx#：   (共计22字节)

此处的xxx  要用具体的数字代替，如ATR001# 或ATR099#，

记录的C语言数据结构

struct SAVEBLOCK

{

unsigned char modestep;		// 模式步骤   高四位是符号位

unsigned char mode;		// 工作模式  高四位是单位  低四位是工作模式

unsigned char option;       // 加减模式

unsigned char standbot;		//低四位表示基准

unsigned int  meadist0;		//	数据0

unsigned int  meadist1;		//	数据1

unsigned int  meadist2;		//	数据2

unsigned int  meadist3;		//	数据3

} saveblock, Storage;

ATR001表示查询第1条记录，ATR099表示查询第99条记录。

返回数据：

23    02       11      00      00

#  modestep  mode  option  standbot

CD 14 00 00  71 14 00 00  00 00 00 00  17 01 00 00    91

meadist0    meadist1    meadist2   meadist3     CRC

上述例子中：meadist0=0x000014cd=0.5325m=0.533m

# 为固定数据帧头

5.*** ：’#’+正负号(高半个字节)+测量步骤(低半个字节) + 单位(高半个字节)+测量模式(低半个字节)+加减模式(一个字节)+基准位置(一个字节) + 距离0(4个字节) +距离1(4个字节)+距离2(4个字节) + 距离3(4个字节)

ATS001#  数据解析：(共计28个字节)

产品ID（2个字节）+ 存储个数(2个字节) + 单位(1个字节 ) + 机型(1个字节) +  背光时间(2个字节) + 自动关机时间(2个字节) + 声音(1个字节)  + 基准位置(1个字节) +放样a值(4字节) + 放样b值(4字节) +角度单位(1个字节) +激光关闭时间（1个字节） + 自助校准值（1个字节）+ CRC(1个字节) + #（1个字节）。

//系统参数  C 语言数据结构：

typedef struct

{    unsigned short  SW60BSID;      //仪器ID标识

unsigned short  savept;           // 存储的记录笔数

unsigned char   unitm;	       // 测量单位

unsigned char   machinemode;     // 测量模式

unsigned short  bklttime;          //背光时间

unsigned short  shuttimebak;       //关机时间

unsigned char	  buzzeren ;        //声音开关

unsigned char   standardplace; 	  //仪器基准位置

unsigned int    fya;         	  //放样 A        4

unsigned int    fyb;         	  // 放样B       4

unsigned char   angleunit;     	  //倾斜度单位    1

unsigned char   shutlaser;		  //激光关闭时间  1

} SYSPARAM;

41 54 53 43 41  00 00   01   02   0F  00   00 01         01        00

ATS   ID   存储个数  单位  机型   背光时间  自动关机时间    声音开关    系统基准位置(低四位有效)

70 17 00 00    40 1F 00 00   00       64       00        CA    23

放样a        放样b    角度单位 激光关闭时间 自助校准值   CRC     #

上面例子中：

背光时间=0X000F=15 秒

自动关机时间=0X100=256秒

激光关闭时间=0X64=100秒

放样a=0X 001770=6000=0.6米  放样b=0x001f40=8000=0.8米

ATA001#  数据解析(共计13字节)

ATA+4字节X轴角度+4字节Y轴角度+CRC+#

如 41 54 41  00 00 00 12   FF FF FF EC  D1   23

ATA      X轴角度   Y轴角度  CRC  #

上面例子中：X轴角度=1.8

Y轴角度=-2.0度

主动发送AMD(共计9字节)

AMD+standbot+mode+modestep+staus+crc+#

AMD  +  仪器基准 + 工作模式+ 模式步骤+  仪器状态+   CRC +  #

该指令为主仪器主动发出

例如：

41 4D 44      01          00        00         00         D3     23

AMD    仪器基准   工作模式 模式步骤  仪器状态   CRC   #

仪器基准：

前端0  中间定位孔1  仪器尾端 2     延长尾板3

工作模式有0-0X0A

0: 长度模式   1: 面积模式  2 体积模式     3空缺

4 角度三角形测角测高

5 三角形测高

6 三角形测斜边

7 三角形中轴线

8  三角形短边

9  三角形面积

10 水平尺模式

11 梯形

15延迟

16 放样

17 设置

19连续测量

模式步骤：

这部分暂缺省

仪器状态

0 仪器激光灭

大于1值 仪器激光开

ATD 数据解析

ATD+4+4+4+crc+# ：ATD+4个字节（距离）+ 4个字节（角度X）+ 4个字节（角度Y）+CRC(校验和) + #。

ATI 数据解析

ATI(3个字节)  +  距离0（4个字节） +  距离1（4个字节）  +  距离2（4个字节） + 测量模式(半个字节) + 测量步骤（半个字节） + 单位(1个字节) + 放样标志/连续测量标志/加减模式标志/正负号标志(半个字节) + 蓝牙是否安装标志/蓝牙是否使能标志(半个字节) + 基准位置(半个字节)+ 放样完成标志(半个字节) + crc +#

ATW  数据格式：(共计28个字节)

该指令是ATS001#的逆过程，其作用是将APP端设定的参数写回仪器。

其格式是ATW+ 23字节系统参数+CRC+ #

系统参数格式与： ATS指令中的系统参数一样,即

产品ID（2个字节）+ 存储个数(2个字节) + 单位(1个字节 ) + 机型(1个字节) +  背光时间(2个字节) + 自动关机时间(2个字节) + 声音(1个字节)  + 基准位置(1个字节) +放样a值(4字节) + 放样b值(4字节) +角度单位(1个字节) +激光关闭时间（1个字节） + 自助校准值（1个字节）+ CRC(1个字节) + #（1个字节）。

CRC 生成算法

CRC：举例：接收到数据为

41 54 52   00 02   E9   23

CRC  #

CRC=(0x41+0x54+0x52+0x00+0x02)  mod  256 =0XE9 (mod为取余)。

CRC 主要用来校验传输的数据是否准确

软件协议还在不定期完善中，可从研发部取得最新版本

2020-07-17